طراحی، ساخت و بهینه سازی و بهبود مشخصات عملکرد فنی منبع تغذيه بدون وقفه صنعتی کنترل شونده با DSP تا توان 400KVA  با قابلیت موازی سازی و تقسیم هوشمند مساوی بار به همراه احداث خط تولید باتری یو پی اس

مطابق بلوک دیاگرام UPS از باتری شارژر و اینورتر تشکیل شده است، جهت معرفی اجزای طرح ابتدا این دو بخش شرح داده شده است.

- باتری شارژر

باتری شارژر کنترل شونده با DSP با قابلیت موازی سازی و تقسیم هوشمند مساوی بار با نام تجاری DC UPS یا DC Charger یا Rectifier و یا Battery Charger دستگاهی الکترونیکی است که به منظور تأمین پیوسته انرژی و بدون هرگونه ریپل برای دستگاههای مصرف کننده DC که به قطع برق حساس هستند و قطع برق باعث خسارت جبران ناپذیر می شود، استفاده می گردد، مانند رله‌های حفاظت شبکه برق، سیستمهای مخابراتی و سیستمهای اعلام حریق.

این دستگاه علاوه بر شارژکردن باتری می‌تواند ولتاژ DC مطلوب بار را با کیفیت تامین کند. همچنین بنا بر تقاضای مشتری لینک باتری حذف و از دستگاه به عنوان یک مبدل AC/DC یا یکسوکننده (Rectifier) استفاده می‌شود. در شرایط خاصی از شارژ باتری که ولتاژ شارژ از ولتاژ مورد نیاز بار بیشتر می‌شود با استفاده از Dropper ولتاژ را کاهش داده تا در محدوده مجاز برای بار قرار گیرد. در واقع محصول یک یکسوکننده هوشمند است که توانایی شارژ باتری در شرایط مختلف را داشته و همچنین می‌تواند با یکسوکننده دیگری به صورت موازی جهت حصول قابلیت اطمینان بالاتر کار کند و همچنین بار تغذیه شده را بین دو یکسوکننده به صورت مساوی تقسیم کند.

مشخصات فنی و قابلیت ها:

1) طراحی ماژولار سیستم

2)قابلیت طراحی برای ولتاژهای خروجی 24-48-110-220-400 ولت (ولتاژ لینک DC)

3) قابلیت تنظیم خودکار جریان و ولتاژ شارژر (براساس جریان و ولتاژ باتری و جریان و ولتاژ بار)

4) قابليت تنظيم خودكار شارژر براساس درجه حرارت باتری

5) سازگار با انواع مختلف باتری

6) قابلیت تست باتری به صورت دستی و خودکار

7) قابلیت موازی سازی دو دستگاه با یکدیگر و تقسیم هوشمند مساوی بار بین آنها

8) قابلیت استفاده از یک مجموعه باتری برای دستگاه‌های موازی شده

9) دارای حفاظت‌های اضافه جریان ورودی، اضافه ولتاژهای گذرا، کاهش و افزایش ولتاژ خروجی، اضافه بار، حرارت بالا، اتصال معکوس قطب‌های باتری، امپدانس بالای ورودی، اتصال کوتاه

10) قابلیت تغییر تنظیمات دستگاه، کالیبراسیون و ضرایب کنترلی بوسیله نمایشگر

11) مانیتورینگ وضعیت سیستم، مقادیر کمی مهم سیستم، هشدارها و خطاها توسط نمایشگر

12) ثبت رویدادهای مهم سیستم در نمایشگر تا 1000 تا

13) انتقال اطلاعات مهم سیستم به اتاق کنترل مشتری با پروتکل‌های RS232، RS485، Modbus RTU و Modbus SNMP

14) امکان تغییر تنظیمات و مانیتورینگ کامل سیستم به وسیله نرم افزار ویندوز

15) تنظیم ولتاژ خروجی با دقت زیر 1% و هارمونیک کمتر از 5 درصد

16) تلفات کم و بازده بالای 93%

17) پایداری خروجی در شرایط مختلف تغییرات میزان و نوع بار

18) تقسیم جریان مساوی بین سیم‌پیچ‌های ستاره و مثلث در حالت 12 پالسه بصورت اتوماتیک

19) اختصاص 50 عدد آلارم، خطا و یا وضعیت دستگاه به 32 رله کنتاکت خشک با نرم افزار برای ارسال به اتاق کنترل

20) دارای تکنولوژی سافت استارت

21) در نظر گرفتن ورودی و خروجی‌های کمکی اضافه برای کاربردهای آینده

22) سیستم Auto On هوشمند در هنگام بازگشت ولتاژ ورودی با Walk in Time قابل تنظیم

23) استفاده از دیود Dropper برای کاهش ولتاژ خروجی هنگام شارژ باتری و قابلیت اطمینان بالا

24) استفاده از میکروکنترلر DSP سری 2000 ویژه کاربردهای الکترونیک قدرت از شرکت Texas Instrument(TI) با فرکانس پردازش 150 مگاهرتز

بلوک دیاگرام سیستم

اجزای سخت افزار

- برد اندازه‌گیری:

نمونه ولتاژها و جریان‌ها وارد برد شده و پس از کاهش سطح ولتاژ نمونه‌ها تجمیع و با flat به برد Main منتقل می‌شوند.

- برد Main:

- برد اصلی دستگاه بوده که پردازنده روی آن قرار می‌گیرد.

- در بخش ADC ولتاژهای نمونه برداری شده در سطح مناسب (بین صفر و 3.3 ولت قرار می‌گیرند) برای واحد ADC قرار می‌گیرند. نمونه‌های AC به دلیل منفی بودن شیفت پیدا کرده و سپس توسط نرم‌افزار به سطح صفر برگشت داده می‌شود. تست پوینت‌های قراردده شده روی برد برای چک کردن ورودی‌های ADC می‌باشند. در حالت عدم اتصال نمونه‌ها مقادیر DC بایستی صفر و مقادیر AC بایستی 1.5 ولت باشند.

- انتقال دیفرانسیلی اطلاعات به بردهای مختلف جهت عدم نویزپذیری و انتقال صحیح اطلاعات می‌باشد.

- زمانی که از کابلهای flat شیلددار استفاده شود، به سوکت‌های شیلد روی برد متصل شده که خود به زمین متصل بوده و سبب می‌شود تا نویز پذیری کاهش یابد.

- تغذیه برد و ICها از برد تغذیه کاملاً ایزوله می‌باشد.

- اتصال برد کمکی به بردMain نیز کاملاً ایزوله می‌باشد.

- حفاظت‌های Overcurrent به صورت سخت افزاری در روی برد وجود دارد که شناسایی آن با مقایسه نمونه ورودی جریان و مقدار مجازی که توسط مولتی ترن تعبیه شده تنظیم می‌شود، امکان پذیر است.

- سیگنالهای ورودی از برد کمکی با اپتوکوپلر از ورودی‌های میکروکنترلر ایزوله شده‌اند

- برد میکروکنترلر

- طراحی بهینه برد برای عملکرد مناسب (نحوه قرار گیری خازن‌ها و اسیلاتور و ...)

- امکان برنامه ریزی میکروکنترلر در حالتی که روی برد Main قرار ندارد وجود دارد.

- در نظر گرفتن حافظه E2PROM جهت ذخیره اطلاعات و پارامترهای مختلف و حفاظت (Write-Protect) با دیپ سوئیچ روی برد

- دکمه ریست عملیاتی جهت ریست کردن میکروکنترلر در صورت هنگ کردن به عنوان یک راه حل سریع جهت حل اختلال در عملکرد میکروکنترلر

- قرار دادن هیت سینک روی میکروکنترلر برای ملاحظات حرارتی

- جدا بودن برد میکرو از برد اصلی سبب تعمیرات آسانتر در صورت اختلال در میکروکنترلر می‌باشد.

- برد درایور تریستور

- ساخت ترانس پالس توسط شرکت انجام می‌شود.

- LED هایی برای نمایش وضعیت تریگر تریستورها در نظر گرفته شده‌است.

- برد اسنابر تریستور

- اسنابر RC برای محدود کردن ولتاژ سوئیچینگ و نرخ افزایش آن

- برد فرمان Dropper

- عملکر برد: در صورت عبور ولتاژ از محدوده‌ای که توسط کاربر تنظیم می‌گردد رله وصل شده و فرمان قرار گرفتن Dropper  در مدار صادر می‌شود. همچنین باند هیسترزیس نیز جهت قطع و وصل‌های مجدد در صورت نوسانات کوچک در نظر گرفته شده که مقدار آن به صورت دستی قابل تنظیم است. به عبارتی اگر ولتاژ از محدوده مشخص شده کمتر شود رله نیز قطع و Dropper از مدار خارج می‌گردد.

- از این برد می‌توان به عنوان برد تشخیص اضافه ولتاژ نیز استفاده کرد.

- برد از پردازش دیجیتال اطلاعات و با بهره گیری از میکروکنترلر STM32 بهره برده است.

- Dropper

- اگر ولتاژ باتری در شرایط خاص از محدوده ولتاژ مجاز بار بیشتر باشد Dropper  وارد مدار شده تا ولتاژ در محدوده مجاز قرار بگیرد. Dropper مجموعه‌ای از دیودهای سری و موازی  به همراه صفحات رسانا است که در کنار هم افت ولتاژ ایجاد کرده در حالیکه قابلیت عبور جریان مورد نیاز بار را نیز داشته باشند. طراحی Dropper توسط شرکت انجام شده که پس از تحقیق و توسعه از نظر عملکرد و مسائل حرارتی بهینه شده است.

- سوئیچ‌های قدرت (تریستور)

- استفاده از هیت‌سینک و فن‌ جهت خنک کنندگی سوئیچ‌ها

- امکان موازی سازی تریستورها برای جریان‌های بالا

- ترانس ورودی دستگاه (6 پالسه یا دوازده پالسه)

- فیلتر LC خروجی:

- برد تشخیص جریان نشتی DC:

- بوسیله ایجاد یک سیگنال روی لینک DC و Core Balance : با عبور مثبت و منفی لینک DC از Core Balance ها در صورت نشت جریان سیگنال فرکانس بالای سوار شده روی آنها باهم برابر نبوده و Core Balance عدم توازن بین مسیر مثبت و منفی لینک DC را تشخیص می‌دهد.

- برد تشخیص Earth Fault

- طراحی مدار آنالوگ تشخیص Earth Fault با استفاده از تقسیم مقاومتی

- برد LCD

- امکان تغییر ضرایب کنترلی و کالیبراسیون

- امکان تغییر تنظیمات سیستم

- مانیتورینگ وضعیت سیستم، پارامترهای مهم، خطاها و هشدارهای سیستم

- فیلترهای EMI:

- برای سرکوب سازی تداخل امواج الکترومغناطیسی ناشی از تجهیزات و ادوات دیگر بر روی تجهیزات

- برد تغذیه سوئیچینگ

- امکان ورودی DC و AC به طور همزمان

- ورودی در طیف وسیعی از ولتاژ (80 تا 400 ولت)

- طراحی و ساخت ترانس سوئیچینگ توسط شرکت انجام شده است.

- تأمین تغذیه بردهای الکترونیکی

- برد ارتباطی

- دارای میکروکنترلر PIC

- امکان دریافت و ارسال اطلاعات از طریق پروتکل‌های ارتباطی RS232، RS485 و Modbus

- امکان برنامه ریزی برد Free Contact از طریق برد ارتباطی

- مشترک برای محصولات مختلف

- برد Free Contact

- امکان اعلام 50 آلارم از طریق 32 رله خشک با سری کردن بردها

- - برد کمکی

دریافت ورودی دیجیتال و انتقال به برد Main جهت اجتماع ورودی‌ها و کاهش سیم‌کشی‌ها به برد Main

19 -

## اجزاي  نرم افزاری محصول و  الگوریتم های آن

| نحوه توسعه و پیاده‌سازی | آیا توسط شرکت ابداع شده است؟ | زیربخش مورد نظر محصول | نام الگوریتم یا ماژول نرم افزاری |
| --- | --- | --- | --- |
| با زبان C و کتابخانه | خیر | کنترل و مانیتورینگ فرکانس | PLL |
| با زبان C- توسعه به صورت نابع | خیر | کنترل | کنترلر PID |
| با استفاده از زبان C | بله | کنترل | کنترل ولتاژ خروجی با زاویه آتش |
| با استفاده از زبان C | بله | کنترل | کنترل جریان شارژ باتری |
| با استفاده از زبان C | بله | کنترل | کنترل هوشند تقسیم بار به صورت مساوی در سیستم موازی شده |
| با استفاده از زبان C | بله | کنترل | تقسیم بار بین سیم‌پیچ ستاره و مثلث در سیستم دوازده پالسه |
| با استفاده از زبان C Modbus , RS485 | بله | ارتباط | پروتکل‌های ارتباط های مختلف برد ارتباطی |
| با استفاده از زبان Visual Basic و در حال ارتقا با زبان C# | بله | برنامه ویندوز | مانیتورینگ سیستم بر روی رایانه |
| در موارد غیر ابداعی، گرچه روش توسط شرکت ابداع نشده ولی کدنویسی‌ها تماماً توسط شرکت انجام شده و از هیچ منبعی کپی نشده است. تنها از روش‌ها استفاده شده است. |  |  |  |

اقداماتی که در فرآیند تحقیق و توسعه محصول انجام خواهد شد

| توضیحات | آیا توسط شرکت انجام شده است؟ | نرم افزار | نام اقدامات مهم در فرایند تحقیق و توسعه محصول |
| --- | --- | --- | --- |
| - | بلی | Altium Designer | طراحی الکترونیکی (PCB و شماتیک) |
| - | بلی | Solidworks | طراحی مکانیکی سلول |
| - | بلی | EPLAN | طراحی نقشه‌های الکتریکال |
| شبیه سازی ساختار قدرت مبدل و سیستم کنترل ولتاژ خروجی | بلی | Matlab/Simulink | شبیه سازی الکتریکی |
| با استفاده از زبان C و بصورت ماژولار و شیءگرا ، توسعه برای تبدیل به Clean Code | بلی | Code Composer Studio (CCS) | کد نویسی میکروکنترلر DSP (TMS320F28335) (پردازنده اصلی) |
| با استفاده از زبان C و کتابخانه | بلی | MPLab | کدنویسی میکروکنترلر PIC (پردازنده LCDو برد ارتباطی) |
| با استفاده از زبان C و کتابخانه | بلی | Keil | کدنویسی پردازنده ARM-STM32 |
| طراحی گرافیکی پدهای LCD، مشخصات دستگاه و ... | بلی | CorelDRAW | طراحی‌های گرافیکی |
| با استفاده از زبان Visual Basic در حال توسعه با زبان C# | بلی (بخشی از آن برون سپاری شده و درحال توسعه می‌باشد) | Visual Studio | برنامه ویندوز |

فناوري‌های خاص و متمايزکننده محصول

- پردازش سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال به صورت True RMS

- طراحی PCBهای ماژولار برای عملیات‌های مختلف

- کنترل دقیق ولتاژ خروجی و جریان شارژ باتری به صورت اتوماتیک

- تقسیم مساوی بار بین دستگاه‌های موازی

- موازی کردن سوئیچ‌های قدرت برای جریان‌های بالا

- پردازش موازی اطلاعات و کنترل سیستم در دستگاه‌های موازی

- کدنویسی میکروکنترلهای مختلف

- کدنویسی میکروکنترلر DSP به صورت ماژولار  و تطبیق کد برای سیستم‌های مختلف

- اینورتر صنعتی کنترل شونده با DSP (با قابلیت موازی سازی و تقسیم هوشمند مساوی بار)

اینورتر صنعتی ولتاژ DC را از لینک DC یا باتری به ولتاژ AC با فرکانس خروجی مطلوب تبدیل می‌کند. خروجی اینورتر با دامنه ثابت، THD پایین و فرکانس ثابت است تا تغذیه بارهای حساس را تامین کند. جهت حصول اطمینان بیشتر امکان موازی شدن با اینورتر دیگر وجود دارد. همچنین امکان تقسیم بار به صورت مساوی در دو اینورتر نیز وجود دارد.

از اینورتر در AC UPS بعد از باتری شارژر استفاده می‌شود. همچنین به طور کلی برای تبدیل ولتاژ DC به AC در کاربردهای مختلف جهت تاّمین ولتاژ سینوسی ثابت سه فاز یا تکفاز با فرکانس ثابت استفاده می‌شود.

مشخصات فنی و قابلیت های محصول

1) طراحی ماژولار سیستم

2) قابلیت طراحی برای ولتاژهای متفاوت خروجی سه‌فاز (400 و190 ولت) و تکفاز (110 ولت و 230 ولت)

3) قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی در مقدار تنظیم شده

4) قابلیت موازی سازی دو دستگاه با یکدیگر و تقسیم هوشمند مساوی بار بین آنها

5) دارای حفاظت‌های اضافه جریان ورودی، اضافه ولتاژهای گذرا، کاهش و افزایش ولتاژ خروجی، اضافه بار، حرارت بالا، امپدانس بالای ورودی، اتصال کوتاه

6) قابلیت تغییر تنظیمات دستگاه، کالیبراسیون و ضرایب کنترلی بوسیله نمایشگر

7) مانیتورینگ وضعیت سیستم، مقادیر کمی مهم سیستم، هشدارها و خطاها توسط نمایشگر

8) ثبت رویدادهای مهم سیستم در نمایشگر تا 1000 تا

9) انتقال اطلاعات مهم سیستم به اتاق کنترل مشتری با پروتکل‌های RS232، RS485، Modbus RTU و Modbus SNMP

10) امکان تغییر تنظیمات و مانیتورینگ کامل سیستم به وسیله نرم افزار ویندوز

11) تنظیم ولتاژ خروجی با دقت زیر 1% و هارمونیک کمتر از 5 درصد

12) تلفات کم و بازده بالای 93%

13) پایداری خروجی در شرایط مختلف تغییرات میزان و نوع بار

14) تقسیم جریان مساوی بین سیم‌پیچ‌های ستاره و مثلث در حالت 12 پالسه بصورت اتوماتیک

15) اختصاص 50 عدد آلارم، خطا و یا وضعیت دستگاه به 32 رله کنتاکت خشک با نرم افزار برای ارسال به اتاق کنترل

16) دارای تکنولوژی سافت استارت

17) در نظر گرفتن ورودی و خروجی‌های کمکی اضافه برای کاربردهای آینده

18) سیستم Auto On هوشمند در هنگام بازگشت ولتاژ ورودی با Walk in Time قابل تنظیم

19) استفاده از میکروکنترلر DSP سری 2000 ویژه کاربردهای الکترونیک قدرت از شرکت Texas Instrument(TI) با فرکانس پردازش 150 مگاهرتز

20) خروجی ایزوله

بلوک دیاگرام محصول

اجزای سخت افزاری محصول

1- برد اندازه‌گیری(تکفاز و سه فاز)

نمونه ولتاژها و جریان‌ها وارد برد شده و پس از کاهش سطح ولتاژ نمونه‌ها تجمیع و با flat به برد Main منتقل می‌شوند.

2- برد Main

- برد اصلی دستگاه بوده که پردازنده روی آن قرار می‌گیرد.

- در بخش ADC ولتاژهای نمونه برداری شده در سطح مناسب (بین صفر و 3.3 ولت قرار می‌گیرند) برای واحد ADC قرار می‌گیرند. نمونه‌های AC به دلیل منفی بودن شیفت پیدا کرده و سپس توسط نرم‌افزار به سطح صفر برگشت داده می‌شود. تست پوینت‌های قراردده شده روی برد برای چک کردن ورودی‌های ADC می‌باشند. در حالت عدم اتصال نمونه‌ها مقادیر DC بایستی صفر و مقادیر AC بایستی 1.5 ولت باشند.

- انتقال دیفرانسیلی اطلاعات به بردهای مختلف جهت عدم نویزپذیری و انتقال صحیح اطلاعات می‌باشد.

- زمانی که از کابلهای flat شیلددار استفاده شود، به سوکت‌های شیلد روی برد متصل شده که خود به زمین متصل بوده و سبب می‌شود تا نویز پذیری کاهش یابد.

- تغذیه برد و ICها از برد تغذیه کاملاً ایزوله می‌باشد.

- اتصال برد کمکی به بردMain نیز کاملاً ایزوله می‌باشد.

- حفاظت‌های Overcurrent به صورت سخت افزاری در روی برد وجود دارد که شناسایی آن با مقایسه نمونه ورودی جریان و مقدار مجازی که توسط مولتی ترن تعبیه شده تنظیم می‌شود، امکان پذیر است.

- سیگنالهای ورودی از برد کمکی با اپتوکوپلر از ورودی‌های میکروکنترلر ایزوله شده‌اند

- به دلیل کمتر بودن واحد‌های ADC از ورودی‌های آنالوگ از آنالوگ سوئیچ در ورودی ADC میکروکنترلر استفاده شده که انتخاب ورودی توسط خود میکروکنترلر صورت می‌پذیرد. (در برد اینورتر سه فاز)

- اگر ولتاژهای آنالوگ ورودی ADC از محدوده خود خارج شوند، LED اخطار مربوطه روشن می‌شود.

اینورتر تکفاز

اینورتر سه فاز

3- برد میکروکنترلر

- طراحی بهینه برد برای عملکرد مناسب (نحوه قرار گیری خازن‌ها و اسیلاتور و ...)

- امکان برنامه ریزی میکروکنترلر در حالتی که روی برد Main قرار ندارد وجود دارد.

- در نظر گرفتن حافظه E2PROM جهت ذخیره اطلاعات و پارامترهای مختلف و حفاظت (Write-Protect) با دیپ سوئیچ روی برد

- دکمه ریست عملیاتی جهت ریست کردن میکروکنترلر در صورت هنگ کردن به عنوان یک راه حل سریع جهت حل اختلال در عملکرد میکروکنترلر

- قرار دادن هیت سینک روی میکروکنترلر برای ملاحظات حرارتی

- جدا بودن برد میکرو از برد اصلی سبب تعمیرات آسانتر در صورت اختلال در میکروکنترلر می‌باشد.

4- برد درایور IGBT

- استفاده از ماژول VLA500-01r به عنوان درایور معرفی شده برای IGBTهای شرکت Mitsubishi با قابلیت تشخیص اتصال کوتاه و قطع خودکار تریگرها در زمان بروز خطا

- ماژول مذکور تغذیه ایزوله برای فرمان گیت-امیتر را تاًمین کرده و همچنین پالس‌های کنترلی را نیز از میکروکنترلر ایزوله می‌کند.

- استفاده از گیت‌های دیجیتال بعد از فرمان تریگر IGBT که توسط میکروکنترلر صادر می‌شود به جهت اینکه تحت هیچ‌شرایطی دو IGBT در یک ساق باهم روشن نشده و اتصال کوتاه رخ ندهد.

- در صورت اختلال در عملکر درایور LEDهای خطای مربوط به آن بخش روشن می‌شوند.

درایور اینورتر تکفاز

درایور اینورتر سه فاز که (مشابه تکفاز)

5- سوئیچ‌های قدرت (IGBT)

- استفاده از هیت‌سینک و فن‌ جهت خنک کنندگی سوئیچ‌ها

- امکان موازی سازی IGBTها برای جریان‌های بالا

6-ترانس ایزولاسیون و فیلتر LC خروجی اینورتر:

- از امپدانس ترانس به عنوان سلف در فیلتر LC خروجی ترانسفورمر استفاده می‌گردد. بنابراین نیازی به استفاده از سلف جداگانه در خروجی اینورتر نیست.

7-  برد تشخیص Earth Fault

- طراحی مدار آنالوگ تشخیص Earth Fault با استفاده از تقسیم مقاومتی

8- برد LCD

- امکان تغییر ضرایب کنترلی و کالیبراسیون

- امکان تغییر تنظیمات سیستم

- مانیتورینگ وضعیت سیستم، پارامترهای مهم، خطاها و هشدارهای سیستم

9-  فیلترهای EMI:

- برای سرکوب سازی تداخل امواج الکترومغناطیسی ناشی از تجهیزات و ادوات دیگر بر روی تجهیزات

10- برد تغذیه سوئیچینگ

- امکان ورودی DC و AC به طور همزمان

- ورودی در طیف وسیعی از ولتاژ (80 تا 400 ولت)

- طراحی و ساخت ترانس سوئیچینگ توسط شرکت انجام شده است.

- تأمین تغذیه بردهای الکترونیکی

11- برد ارتباطی

- دارای میکروکنترلر PIC

- امکان دریافت و ارسال اطلاعات از طریق پروتکل‌های ارتباطی RS232، RS485 و Modbus

- امکان برنامه ریزی برد Free Contact از طریق برد ارتباطی

- مشترک برای محصولات مختلف

12- برد Free Contact

- امکان اعلام 50 آلارم از طریق 32 رله خشک با سری کردن بردها

13- برد کمکی

- دریافت ورودی دیجیتال و انتقال به برد Main جهت اجتماع ورودی‌ها و کاهش سیم‌کشی‌ها به برد Main

- دارای دو رله کمکی

## اجزاي  نرم افزاری محصول و  الگوریتم های آن

| نحوه توسعه و پیاده‌سازی | آیا توسط شرکت ابداع شده است؟ | زیربخش مورد نظر محصول | نام الگوریتم یا ماژول نرم افزاری |
| --- | --- | --- | --- |
| با زبان C و کتابخانه | خیر | کنترل و مانیتورینگ فرکانس | PLL |
| با زبان C- توسعه به صورت نابع | خیر | کنترل | کنترلر PID |
| با استفاده از زبان C | بله | کنترل | کنترل ولتاژ خروجی با کلیدزنی |
| با استفاده از زبان C | خیر | کنترل و سوئیچ زنی کلید قدرت | مدولاسیون SVM |
| با استفاده از زبان C | بله | کنترل | کنترل هوشند تقسیم بار به صورت مساوی در سیستم موازی شده |
| با استفاده از زبان C | بله | کنترل | کنترل هارمونیک خروجی |
| با استفاده از زبان C Modbus , RS485 | بله | ارتباط | پروتکل‌های ارتباط های مختلف برد ارتباطی |
| با استفاده از زبان Visual Basic و در حال ارتقا با زبان C# | بله | برنامه ویندوز | مانیتورینگ سیستم بر روی رایانه |
| در موارد غیر ابداعی، گرچه روش توسط شرکت ابداع نشده ولی کدنویسی‌ها تماماً توسط شرکت انجام شده و از هیچ منبعی کپی نشده است. تنها از روش‌ها استفاده شده است. |  |  |  |

اقداماتی که در فرآیند تحقیق و توسعه محصول انجام خواهد شد

| توضیحات | آیا توسط شرکت انجام شده است؟ | نرم افزار | نام اقدامات مهم در فرایند تحقیق و توسعه محصول |
| --- | --- | --- | --- |
| - | بلی | Altium Designer | طراحی الکترونیکی (PCB و شماتیک) |
| - | بلی | Solidworks | طراحی مکانیکی سلول |
| - | بلی | EPLAN | طراحی نقشه‌های الکتریکال |
| شبیه سازی ساختار قدرت مبدل و سیستم کنترل ولتاژ خروجی | بلی | Matlab/Simulink | شبیه سازی الکتریکی |
| با استفاده از زبان C و بصورت ماژولار و شیءگرا ، توسعه برای تبدیل به Clean Code | بلی | Code Composer Studio (CCS) | کد نویسی میکروکنترلر DSP (TMS320F28335) (پردازنده اصلی) |
| با استفاده از زبان C و کتابخانه | بلی | MPLab | کدنویسی میکروکنترلر PIC (پردازنده LCDو برد ارتباطی) |
| با استفاده از زبان C و کتابخانه | بلی | Keil | کدنویسی پردازنده ARM-STM32 |
| طراحی گرافیکی پدهای LCD، مشخصات دستگاه و ... | بلی | CorelDRAW | طراحی‌های گرافیکی |
| با استفاده از زبان Visual Basic در حال توسعه با زبان C# | بلی (بخشی از آن برون سپاری شده و درحال توسعه می‌باشد) | Visual Studio | برنامه ویندوز |

فناوري‌های خاص و متمايزکننده محصول

- پردازش سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال به صورت True RMS

- طراحی PCBهای ماژولار برای عملیات‌های مختلف

- تقسیم مساوی بار بین دستگاه‌های موازی

- موازی کردن سوئیچ‌های قدرت برای جریان‌های بالا

- پردازش موازی اطلاعات و کنترل سیستم در دستگاه‌های موازی

- کدنویسی میکروکنترلهای مختلف

- کدنویسی میکروکنترلر DSP به صورت ماژولار  و تطبیق کد برای سیستم‌های مختلف

- منبع تغذیه بدون وقفه صنعتی کنترل شونده با DSP (با قابلیت موازی سازی و تقسیم هوشمند مساوی بار)

منبع تغذيه بدون وقفه صنعتي کنترل شونده با DSP (با قابليت موازي سازي و تقسيم هوشمند مساوي بار) (با نام تجاري UPS) دستگاهي الکترونيکي است که به منظور تأمين پيوسته انرژي و بدون هرگونه اغتشاش براي دستگاه‌هاي مصرف کننده که به اختلالات موجود در شبکه و حساس به قطع برق، مانند مجموعه هاي کامپيوتري، مخابراتي، کنترل، ابزار دقيق و آزمايشگاهي و بيمارستاني مي باشد. کاهش يا افزايش ناگهاني ولتاژ، تغيير فرکانس، انواع اعوجاج لحظه اي يا دايم، نمونه‌هايي از مشکلات ايجاد شده بر روي شبکه‌هاي برق شهري مي‌باشند.

این شرکت از توپولوژي Online Double Conversion براي UPS بهره گرفته‌است. با استفاده از اين توپولوژي مي‌توان علاوه بر تأمين انرژي از طريق باتري در حالت قطع برق، اغتشاشات شبکه مانند نوسان فرکانس و ولتاژ را جبران  کرد.  همچنين براي قابليت اطمينان بيشتر امکان موازي سازيUPS وجود داشته که در صورت خرابي يکي از دستگاه‌ها ديگري عمليات مورد نياز را انجام مي‌دهد. همچنين مي‌توان از قابليت load sharing (تقسيم بار بين دستگاه‌ها) نيز استفاده کرد.

از طرفي ديگر در صورت بروز هرگونه خطا در سيستم و يا تعميرات درحالت نرمال شبکه، تغذيه از مسير bypass تأمين  مي‌گردد. از اين مسير همچنين ميتوان براي تأمين انرژي از طريق ژنراتور در صورت  دشارژ  کامل باتري‌ها نيز استفاده کرد. در خروجي bypass نيز  بنابر درخواست متقاضي ميتوان از استابلايزر جهت بهبود کيفيت تغذيه‌ي بار بهره برد.

مشخصات فنی و قابلیت های محصول

1) بهینه سازی برای توان 400 کیلو ولت آمپر

2) قابلیت طراحی برای ولتاژهای متفاوت خروجی سه‌فاز (400 و190 ولت) و تکفاز (110 ولت و 230 ولت)

3) قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی در مقدار تنظیم شده

4) قابلیت موازی سازی دو دستگاه با یکدیگر و تقسیم هوشمند مساوی بار بین آنها

5) دارای حفاظت‌های اضافه جریان ورودی، اضافه ولتاژهای گذرا، کاهش و افزایش ولتاژ خروجی، اضافه بار، حرارت بالا، امپدانس بالای ورودی، اتصال کوتاه

6) قابلیت تغییر تنظیمات دستگاه، کالیبراسیون و ضرایب کنترلی بوسیله نمایشگر

7) مانیتورینگ وضعیت سیستم، مقادیر کمی مهم سیستم، هشدارها و خطاها توسط نمایشگر

8) ثبت رویدادهای مهم سیستم در نمایشگر تا 1000 تا

9) انتقال اطلاعات مهم سیستم به اتاق کنترل مشتری با پروتکل‌های RS232، RS485، Modbus RTU و Modbus SNMP

10) امکان تغییر تنظیمات و مانیتورینگ کامل سیستم به وسیله نرم افزار ویندوز

11) تنظیم ولتاژ خروجی با دقت زیر 1% و هارمونیک کمتر از 5 درصد

12) تلفات کم و بازده بالای 93%

13) پایداری خروجی در شرایط مختلف تغییرات میزان و نوع بار

14) تقسیم جریان مساوی بین سیم‌پیچ‌های ستاره و مثلث در حالت 12 پالسه بصورت اتوماتیک

15) اختصاص 50 عدد آلارم، خطا و یا وضعیت دستگاه به 32 رله کنتاکت خشک با نرم افزار برای ارسال به اتاق کنترل

16) دارای تکنولوژی سافت استارت

17) در نظر گرفتن ورودی و خروجی‌های کمکی اضافه برای کاربردهای آینده

18) سیستم Auto On هوشمند در هنگام بازگشت ولتاژ ورودی با Walk in Time قابل تنظیم

19) استفاده از میکروکنترلر DSP سری 2000 ویژه کاربردهای الکترونیک قدرت از شرکت Texas Instrument(TI) با فرکانس پردازش 150 مگاهرتز

20) طراحی ماژولار سیستم

21) ورودی و خروجی ایزوله

22) قابلیت طراحی برای توان خروجی بیش از 150 کیلووات

23) قابلیت طراحی برای ولتاژهای خروجی 24-48-110-220-400 ولت (ولتاژ لینک DC)

24) قابلیت تنظیم خودکار جریان و ولتاژ شارژر (براساس جریان و ولتاژ باتری و جریان و ولتاژ بار)

25) قابليت تنظيم خودكار شارژر براساس درجه حرارت باتری

26) سازگار با انواع مختلف باتری

27) قابلیت تست باتری به صورت دستی و خودکار

28) تقسیم جریان مساوی بین سیم‌پیچ‌های ستاره و مثلث در حالت 12 پالسه بصورت اتوماتیک

29) استفاده از استابلایزر در خروجی Bypass جهت بهبود سطح ولتاژ

بلوک دیاگرام محصول

اجزای سخت افزاری محصول

با توجه به بلوک دیاگرام محصول، دو بخش اصلی این محصول اینورتر و باتری شارژر بوده که سیستم هر دو عیناً مشابه توضیحاتی است که در قبل داده شده است. در این قسمت تنها به نقاط تفاوت و سایر بخش‌ها پرداخته می‌شود.

1- درایور استاتیک سوئیچ

- این درایور برای هرفاز به صورت جداگانه استفاده می‌شود.

- LED ها وضعیت تریگر استاتیک سوئیچ اینورتر و Bypass را نشان می‌دهند.

- طراحی و ساخت ترانس پالس توسط شرکت صورت می‌گیرد.

2- استاتیک سوئیچ:

3- استابلایزر

طراحي استبلايزرهاي این شرکت مبتني بر تنظيم ولتاژ الکترومکانيکي است. مقدار ولتاژ اندازه گيري شده خروجي به طور دائم با ولتاژ مرجع مقايسه مي‌شود. اگر ولتاژ خروجي از تلورانس‌هاي خارج منحرف شود، سيستم کنترل بلافاصله واکنش نشان مي‌دهد و سروو موتور را براي تنظيم موقعيت غلطک‌ها تا نقطه‌اي هدايت مي‌کند تا ترانسفورماتور متغير ولتاژ را از طريق يک ترانسفورماتور باک‌بوست متصل به صورت سري، تصحيح کند:

- اگر ولتاژ ورودي کم باشد، ترانسفورماتور متغير يک ولتاژ فاز به ورودي اضافه مي کند. در اين حالت ترانسفورماتور متغير به عنوان تقويت کننده عمل مي کند.

- اگر ولتاژ ورودي بالا باشد، ترانسفورماتور متغير با افزودن يک ولتاژ در تقابل با فاز ورودي،  ولتاژ را کم مي‌کند. در اين حالت، ترانسفورماتور متغير به عنوان يک تضعيف کننده عمل مي کند.

- واریاک

- سروو موتور

- برد کنترل سرووموتور

فناوري‌های خاص و متمايزکننده محصول

- پردازش سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال به صورت True RMS

- طراحی PCBهای ماژولار برای عملیات‌های مختلف

- تقسیم مساوی بار بین دستگاه‌های موازی

- موازی کردن سوئیچ‌های قدرت برای جریان‌های بالا

- پردازش موازی اطلاعات و کنترل سیستم در دستگاه‌های موازی

- کدنویسی میکروکنترلهای مختلف

- کدنویسی میکروکنترلر DSP به صورت ماژولار  و تطبیق کد برای سیستم‌های مختلف

ارتقای سیستم مانیتورینگ با LCD گرافیکی

مانیتورینگ سیستم در محصولات دانش بنیان با استفاده از LCD کاراکتری 16*4 پیاده سازی شده بود. به دلیل محدودیت‌های فضای نمایش و در راستای فراهم آوردن محیط کاربری بهتر و اضافه شدن شماتیک دستگاه، جایگزینی LCD کاراکتری با LCD گرافیکی در برنامه توسعه مانیتورینگ قرار گرفت که کلیه قابلیت‌های قبل را دارا می‌باشد. علاوه بر آن تعداد آلارمهای نمایش با LED نیز از 13تا به 23تا افزایش یافته است. این طرح شامل سه بخش می‌باشد: - طراحی مدار و آماده سازی PCB مربوطه با نرم افزار Altium Designer - کدنویسی پردازنده dsPIC30F4013 در محیط نرم افزار MPLAB و استفاده از کتابخانه‌های موردنیاز - طراحی مکانیکال برای قاب نمایشگر (نمونه اولیه با استفاده از پرینتر سه بعدی ساخته شده است)

ارتقای سیستم مانیتورینگ با HMI لمسی

یکی دیگر از سیستم‌های محبوب مانیتورینگ که از تکنولوژی Touch بهره برده، HMI می‌باشد. HMIها از نظر عملکرد و نویزپذیری در محیط‌های صنعتی بهینه شده اند. همچنین رابط کاربری بهتری را ارائه می‌کنند. به همین جهت استفاده از HMI برای سیستم مانیتورینگ در دستور کار قرار گرفت. طراحی محیط کاربری به صورتی است که تا حد امکان وضعیت کلی و کاملی را از سیستم در اختیار اپراتور قرار دهد. همچنین کلیه قابلیت‌های سیستم مانیتورینگ قبلی در این سیستم نیز توسعه داده شده و حتی برخی از قابلیت‌های دیگر نظیر افزایش تعداد رویدادهای ذخیره شده، ثبت هر دو زمان رخداد و برطرف شدن یک وضعیت در سیستم، ارائه دیاگرام دقیق تر و قابل فهم تر از وضعیت سیستم و ... پیاده سازی شده است. مجموعه فعالیت‎های لازم عبارت است از: - طراحی مدار و آماده سازی PCB برای تأمین تغذیه و ارتباط با برد اصلی و ارتباطی بوسیله نرم افزار Altium Designer - طراحی صفحات و المان‌های گرافیکی با استفاده از نرم افزار Adobe Photoshop - برنامه ریزی HMI برند Delta مدل DOP107CV با استفاده از نرم افزار DIA-Screen ( شامل برنامه‌ریزی‌های گرافیکی، کدنویسی Macro و LUA)

برد تشخیص خطای عملکرد فن خنک کننده (Fan Failure)

استفاده از فن در سیستم خنک سازی از رایج‎ترین روش‌هاست. در سیستم‌های فعلی امکان تشخیص خطا در عملکرد فن وجود ندارد. یکی از راه‌ها استفاده از سنسور اثر هال یا انکودر برای محاسبه دور فن می‌باشد. راه دیگر روش‌ sensorless می‌باشد که از طریق ولتاژ و جریان فن، خطا را تشخیص می‌دهند. برای طراحی از روش دوم به دلیل قابلیت اطمینان بالاتر و هزینه پیاده‌سازی پایین‌تر استفاده شده است. خروجی مدار با استفاده از یک کنتاکت خشک بصورت دیجیتالی به برد اصلی ارسال می‌گردد. مدار مربوطه و PCB در نرم افزار Altium Designer طراحی شده‌است.

پیاده سازی پروتکل IEC61850 برای برد ارتباطی

پروتکل IEC-61850، پروتکل اختصاصی سیستم اتوماسیون پست می‌باشد. این پروتکل بر پایه پروتکل TCP/IP بوده و دارای قابلیت‌هایی است که تا حدی محدودیت‌های سیستم اتوماسیون را برطرف می‌کند. یکی از مهمترین محدودیت‌های سیستم اتوماسیون این است که تجهیزات ساخته شده توسط سازنده‌های مختلف نمی‌توانند به درستی ارتباط برقرار کنند زیرا هریک دارای پروتکل و ساختار متفاوتی می‌باشند و در واقع بین دو تجهیز از دو سازنده مختلف ارتباط پذیری وجود ندارد. بنابراین هدف از تدوین استاندارد و پروتکل IEC-61850 تعریف یک چارچوب برای ایجاد ارتباط پذیری بین تجهیزات سازندگان مختلف است. در همین راستا اضافه کردن این پروتکل به پروتکل‌های برد ارتباطی در دستور کار قرار گرفت. PCB با استفاده از نرم افزار Altium Designer طراحی شده است. همچنین از پردازنده PIC32MX675F512 برای پیاده‌سازی نرم افزار و از MPLAB برای کدنویسی استفاده شده است.

طراحی برد درایور IGBT

در سیستم‌های فعلی برای درایو کردن و ارسال فرمان گیت سوئیچ‌های IGBT از ماژول VLA500-01r که ماژول پیشنهادی شرکت Mitsubishi است، استفاده شده است. ماژول مذکور هم از بازار خارجی تهیه شده وهم دارای قیمت بالا بوده به گونه‌ای که برای IGBTهای با جریان پایین صرفه اقتصادی ندارد. به همین دلیل مدار گیت درایو جدید با استفاده از آی سی UC3845 برای کنترل منبع تغذیه ایزوله (مبدل flyback) و آی سی HCPL-316j برای فرمان ایزوله گیت، تشخیص خطا در درایو IGBT و خاموش کردن نرم IGBT در زمان خطا طراحی شده‌است. درایور جدید علاوه بر دارا بودن کلیه ویژگی‌های ماژول VLA500-01r ، هزینه‌ای نزدیک به یک سوم برد قبلی را دارد. مدار طراحی شده ابتدا توسط نرم افزار Orcad شبیه سازی و PCB مربوطه با استفاده از Altium Designer طراحی شده است.

نرم افزار برنامه ریزی سیستم:

در محصولات فعلی برنامه تحت ویندوز طراحی شده که به وسیله‌ی آن می‌توان علاوه بر پایش سیستم تنظیمات کلیدی را نیز انجام داد. با توجه به توسعه گوشی‌های هوشمند، تصمیم گرفته شد تا علاوه بر نسخه تحت ویندوز، اپلیکیشن اندروید نیز با تمام کارایی‌های برنامه تحت ویندوز پیاده سازی شود. با این تفاوت که ارتباط نرم افزار به صورت بیسیم می‌باشد. مجموعه فعالیت‌ها برای این طرح عبارت است از: - برنامه‌نویسی اپلیکیشن اندروید در نرم افزار Android Studio به زبان جاوا - طراحی مدار و ساخت PCB برای ارتباط بیسیم از طریق Wifi

پیاده سازی یکسوکننده PWM

یکسوکننده‌های مبتنی بر سوئیچ‌های تریستوری و دیود دارای دو عیب مهم هستند: 1) ضریب توان ورودی پایین 2) THD جریان ورودی بالا یکی از روش‌های حل چالش‌های فوق، استفاده از یکسوکننده‌های PWM می‌باشد که در آنها به جای استفاده از تریستور، از IGBT استفاده شده است. یکسوکننده‌ی PWM طراحی شده دارای ضریب توان نزدیک به 1 و THD جریان ورودی کمتر از 5 درصد در بار کامل است. همچنین، این مبدل‌ دارای ویژگی‌های زیر نیز می‌باشد: - رفتار دینامیکی سریع‌تر - مبدل دو طرفه جهت بازگشت انرژی به شبکه: از آنجا که برای تست باتری‌ها نیاز داریم تا آنها را دشارژ کنیم، به جای اتلاف انرژی باتری در دشارژ با توپولوژی یکسوکننده PWM امکان برگشت انرژی باتری به شبکه وجود دارد، که پیاده سازی این قابلیت در برنامه تیم تحقیق و توسعه قرار دارد. مجموعه فعالیت‌های انجام شده برای این طرح عبارت است از: - تحقیقات علمی و فنی - طراحی مدار و محاسبات فنی برای انتخاب المان‌ها (سلف، خازن، IGBT و ...) - شبیه سازی مبدل در محیط سیمولینک نرم افزار متلب - برنامه نویسی میکروکنترلر DSP (TMS320F28335) برای سیستم کنترلی مبدل - انجام تست‌های استاندارد IEC62040-5-3

اضافه شدن مشخصات بانک باتری به دستگاه شارژر (SOC و SOH)

با توجه قیمت بالای باتری‌ها نگهداری آنها بسیار مهم می‌باشد. پایش وضعیت سلامتی (State Of Health(SOC)) و سطح شارژ (State Of Charge(SOC)) به عنوان دو مولفه‌ی بانک باتری از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که به وسیله‌ی این دو پارامتر می‌توان از وضعیت سلامتی آگاه شده و در صورت وجود هرگونه عیبی اقدامات لازم را انجام داد.

طراحی برد فرمان استاتیک سوئیچ جدید برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم

وضعیت: اتمام طراحی مدار و تست‌های مربوطه (برای دستگاه تکفاز به فروش رسیده‌است)

در سیستم‌های فعلی پالس فرمان مربوط به استاتیک سوئیج مسیر Bypass از طریق برد اصلی صادر می‌شود. بنابراین بنا بر هر دلیلی اگر اختلالی در عملکرد برد اصلی یا پردازش DSP ایجاد شود، امکان قطع شدن خروجی UPS وجود دارد. با طراحی برد جدید استاتیک سوئیج و اضافه کردن یک مدار آنالوگ، به هردلیلی اگر فرمان پالس توسط برد اصلی صادر نشد، ولتاژ Bypass در خروجی قرار می‌گیرد. طراحی PCB با استفاده از نرم‌افزار Altium Designer انجام شده‌است.

## اجزاي  نرم افزاری محصول و  الگوریتم های آن

| نحوه توسعه و پیاده‌سازی | آیا توسط شرکت ابداع شده است؟ | زیربخش مورد نظر محصول | نام الگوریتم یا ماژول نرم افزاری |
| --- | --- | --- | --- |
| با زبان C و کتابخانه | خیر | کنترل و مانیتورینگ فرکانس | PLL |
| با زبان C- توسعه به صورت نابع | خیر | کنترل | کنترلر PID |
| با استفاده از زبان C | بله | کنترل | کنترل ولتاژ خروجی با کلیدزنی |
| با استفاده از زبان C | خیر | کنترل و سوئیچ زنی کلید قدرت | مدولاسیون SVM |
| با استفاده از زبان C | بله | کنترل | کنترل هوشند تقسیم بار به صورت مساوی در سیستم موازی شده |
| با استفاده از زبان C | بله | کنترل | کنترل هارمونیک خروجی |
| با استفاده از زبان C Modbus , RS485 | بله | ارتباط | پروتکل‌های ارتباط های مختلف برد ارتباطی |
| با استفاده از زبان Visual Basic و در حال ارتقا با زبان C# | بله | برنامه ویندوز | مانیتورینگ سیستم بر روی رایانه |
| با استفاده از زبان C | بله | کنترل | کنترل ولتاژ خروجی با زاویه آتش |
| با استفاده از زبان C | بله | کنترل | کنترل جریان شارژ باتری |
| با استفاده از زبان C | بله | کنترل | تقسیم بار بین سیم‌پیچ ستاره و مثلث در سیستم دوازده پالسه |
| در موارد غیر ابداعی، گرچه روش توسط شرکت ابداع نشده ولی کدنویسی‌ها تماماً توسط شرکت انجام شده و از هیچ منبعی کپی نشده است. تنها از روش‌ها استفاده شده است. |  |  |  |

اقداماتی که در فرآیند تحقیق و توسعه محصول انجام خواهد شد

| توضیحات | آیا توسط شرکت انجام شده است؟ | نرم افزار | نام اقدامات مهم در فرایند تحقیق و توسعه محصول |
| --- | --- | --- | --- |
| - | بلی | Altium Designer | طراحی الکترونیکی (PCB و شماتیک) |
| - | بلی | Solidworks | طراحی مکانیکی سلول |
| - | بلی | EPLAN | طراحی نقشه‌های الکتریکال |
| شبیه سازی ساختار قدرت مبدل و سیستم کنترل ولتاژ خروجی | بلی | Matlab/Simulink | شبیه سازی الکتریکی |
| با استفاده از زبان C و بصورت ماژولار و شیءگرا ، توسعه برای تبدیل به Clean Code | بلی | Code Composer Studio (CCS) | کد نویسی میکروکنترلر DSP (TMS320F28335) (پردازنده اصلی) |
| با استفاده از زبان C و کتابخانه | بلی | MPLab | کدنویسی میکروکنترلر PIC (پردازنده LCDو برد ارتباطی) |
| با استفاده از زبان C و کتابخانه | بلی | Keil | کدنویسی پردازنده ARM-STM32 |
| طراحی گرافیکی پدهای LCD، مشخصات دستگاه و ... | بلی | CorelDRAW | طراحی‌های گرافیکی |
| با استفاده از زبان Visual Basic در حال توسعه با زبان C# | بلی (بخشی از آن برون سپاری شده و درحال توسعه می‌باشد) | Visual Studio | برنامه ویندوز |

خروجی پروژه در پایان سال مالی و انتهای پروژه

طراحی و ساخت نمونه صنعتی UPS 400KVA و بهبود مشخصات عملکرد فنی UPS شامل:
1- بهبود ضریب توان و THD ورودی بخش یکسوکننده با استفاده از تکنولوژی یکسوکننده  PWM
2- ارتقای سیستم مانیتورینگ با LCD گرافیکی

3-ارتقای سیستم مانیتورینگ با HMI لمسی

4-اضافه شدن مشخصات بانک باتری به دستگاه شارژر (SOC و SOH)

5-اضافه کردن مبدل DC به DC برای افزایش بازده، افزایش دقت ولتاژ خروجی و قابلیت تغییر تعداد باتری موردنیاز
6- اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه برای انجام خدمات آزمون UPS با الزامات ایران-ایزو/آی ای سی 17025:2017

موارد 1 تا 6 در طرح جدید اجرا شده و با محصول قبلی متمایز می باشد و در نمونه ساخته شده در بازدید حضوری کاملا محصوص می باشد.

و احداث خط تولید باتری UPS

مبدل DC به DC کنترل شونده با DSP

مبدل DC به DC کنترل شونده با DSP یک مبدل افزاینده-کاهنده است که میتواند ولتاژ خروجی DC را با دقت بالایی تنظیم کند و برای دستگاههای مصرف کننده DC که به نوسانات برق بسیار حساس هستند، استفاده می گردد. یکی از کاربردهای مهم این مبدل استفاده از آن در خروجی باتری شارژرهای صنعتی به منظور تضمین ولتاژ خروجی دایم و ثابت با دقت بالا در وضعیتهای مختلف شارژ و دشارژ باتری است.

مشخصات فنی

پیچیدگی فنی محصول:

وجود پردازش سیگنال: پردازش سیگنالها بصورت لحظه ای

وجود ماژول پیچیده:

وجود فرآیند پیچیده در تولید:

فاصله قابل قبول با سطح جهانی:

منحصر به فرد بودن:

گره های فناورانه: کد نویسی و تطابق دستگاه با مصرف کننده های متفاوت در سایتهای مختلف

نیاز به تخصص و رشته های متنوع: استفاده از تمام گرایشهای برق در ساخت و نیاز به مهندس مکانیک و کامپیوتر و صنایع

دارا بودن دقت: تنظیم ولتاژ خروجی زیر 1%

بازدهی: تلفات کم و بازده بالای 93%

پردازش موازی: استفاده از پردازشگرهای مستقل در کنترل کننده، نمایشگر و سیستم ارتباطی همچنین پردازشگر مستقل در سیستم‌های موازی

تنوع فناوری: استفاده از DSP و پردازش‌های پیچیده و استفاده از روشهای جدید سوئیچینگ و بردهای چند لایه

قابلیت اطمینان بالا: تشخیص خرابی های سخت افزاری برای پیشگیری از قطع شدن خروجی

استفاده در سکوهای نفتی و گازی و شرایط حساس

قابلیت استفاده در شرایط محیطی سخت از جمله سایتهای آلوده از قبیل نفت، گاز، پتروشیمی، مس و شهرهای آلوده، گرم و مرطوب مانند عسلویه

خنک کاری ویژه توسط فن های حلزونی و هیت سینک خاص

سرعت پرداش با فرکانس 150 مگاهرتز

پایداری محصول: پایداری خروجی در شرایط مختلف تغییرات بار

پردازش Real time پارامترها در هر 50 میکروثانیه

طراحی قفل سخت افزاری و نرم افزای برای امنیت و لایسنس انحصاری برای هر محصول

توضیحات تکمیلی فنی:

ویژگی های که این دستگاه را منحصر به فرد می کند شامل موارد ذیل می باشد:

- قابلیت تقسیم مساوی بار با الگوریتم droop

- قابلیت تغییر ضرایب کالیبراسیون، تنظیمات و کنترل توسط کاربر از طریق پنل نمایشگر

- اختصاص آلارم، خطا و یا وضعیت‌های دستگاه به 32 رله کنتاکت خشک با نرم افزار برای ارسال به اتاق کنترل

-  قابلیت ارسال کلیه آلارم ها و مقادیر اندازه گیری دستگاه از طریق پروتکل مد باس

- ثبت 1000 عدد گزارش از وضعیت، خطا و تغییرات در حافظه برای بررسی عملکرد دستگاه

- طراحی شده با آخرین تکنولوژی روز DSP دنیا و اجرای آخرین روشهای کنترل

- طراحی بصورت ماژولار و سیستم عیب یابی خودکار

- قفل نرم افزاری و سخت افزاری اختصاصی (لایسنس اختصاصی برای هر دستگاه)

تکنولوژی سافت استارت

سرعت بالای پردازش: 150 مگاهرتز

- طراحی شده با DSP خانواده TEXAS Instruments  به شماره TMS320F28835 :

دارای سرعت پردازش بسیار بالا و کلاک 150 مگاهرتز ، کاملا صنعتی و مصون از نویز، تحمل درجه حرارتی بالا  از 40- تا 125+ درجه سانتیگراد، نرخ تبدیل مبدل ها 80 نانو ثانیه، استفاده از جدیدترین متد مدولاسیون پهنای پالس HRPWM

کنترل هوشمند ولتاژ خروجی با دقت و سرعت بالا

قابلیت افزایش یا کاهش ولتاژ  ورودی

قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی در حالت نوسان زیاد در ورودی

طراحی دقیق PCB بطوری که به علت استفاده از کابل flat در سایزهای مختلف، سیمکشی های مورد نیاز کمتر شده است و خطای انسانی در سیمکشی ها کاهش یافته است. به علت تمهیدات در نظر گرفته شده، بسیاری از خطاها در هنگام راهاندازی قابل تشخیص است. سعی شده است کابلهای flat طوری طراحی شود که حتی در صورت برعکس خوردن آنها آسیبی به سیستم وارد نشود.

استفاده از test point های مختلف، خطایابی سیستم را ساده تر کرده است.

امکان خطایابی سیستم از طریق اتصال به DSP توسط نرم افزار مخصوص (CodeComposerStudio)

امکان کالیبره کردن و تنظیم کلیه پارامترهای سیستم از طریق LCD و نرمافزار بر روی PC

حفاظت اتصال کوتاه و اضافه بار از طریق سنسورهای جریان بسیار دقیق و برد کنترل کننده مرکزی

مشاهده کلیه مقادیر اندازهگیری شده، آلارمها و فالتهای سیستم از طریق LCD و نرمافزار بر روی PC

ارسال و دریافت اطلاعات با پروتکل مدباس

سیستم پایش وضعیت باتری (باتری مانیتورینگ)

سیستم پایش وضعیت باتری، دستگاهی الکترونیک است که به منظور نظارت پیوسته بر ولتاژ، امپدانس، دما و جریان هر سلول باتری طراحی شدهاست. این اطلاعات جمع آوری شده را میتوان برای تضمین طول عمر باتری استفاده نمود. از طریق پردازش اطلاعات جمع آوری شده میتوان وضعیت شارژ و وضعیت سلامت باتری را محاسبه نمود.

سیستم پایش وضعیت باتری، ولتاژ، امپدانس، دما و جریان هر سلول باتری را به طور پیوسته و بلادرنگ اندازهگیری میکند. از این اطلاعات میتوان برای محاسبه وضعیت شارژ و سلامت باتری استفاده نمود، باتریهای معیوب را شناسایی نمود و از عملکرد نامناسب باتری جلوگیری کرد.  این دستگاه آلارمهای مختلفی در مورد عملکرد باتری ارائه میدهد و اطلاعات و آلارمها را با پروتکل مخابراتی ارسال مینماید. حد آستانه آلارمهای یاد شده توسط اپراتور قابل تغییر است.

پیچیدگی فنی محصول:

وجود پردازش: پردازش سیگنالهای دیجیتال و آنالوگ و تصمیم گیری و کنترل با استفاده از ارسال سیگنالهای دیجیتال و آنالوگ (dsPIC)

وجود استانداردهای پیچیده: IEC 61326-1 و IEC 61010-1

فاصله قابل قبول با سطح جهانی: مشخصههای کلیدی مشابه با نمونههای خارجی (مراجعه کنید به مشخصات فنی)

منحصر به فرد بودن در کشور: تعداد پایین تولید کننده سیستم پایش وضعیت باتری در ایران

گرههای فنآورانه: برنامهنویسی میکروکنترلرها و کنترلرهای سیگنال دیجیتال، فرآیند پردازش پیچیده، اجرای پروتکلهای مخابراتی، حساس بودن مصرف کننده و باتریهای مورد استفاده، رعایت استانداردهای پیچیده

نیاز به تخصص و رشتههای متنوع: الکترونیک آنالوگ و دیجیتال، سیستمهای نهفته، کنترل، مخابرات، نرم افزار، مکانیک ساخت و تولید، مکانیک سیالات، مکانیک ارتعاشات

دارا بودن فرآیند تجمیع پیچیده: تجمیع سیستمهای الکترونیک، نرم افزار و مکانیک

وزن و حجم کم نسبت به پلتفرم: ابعاد فشردهتر و کوچکتر در مقایسه با نمونههای مشابه خارجی

پردازش موازی: استفاده از چندین میکروکنترلر و کنترل کننده سیگنال دیجیتال به صورت موازی

تنوع فنآوری: سیستمهای نهفته شامل میکروکنترلرهای dsPIC شرکت Microchip ، پروتکلهای مخابراتی Modbus، آنالیز حرارتی باتری، طراحی سازههای مکانیکی ضد زلزله

قابلیت اطمینان بالا: تشخیص باتریهای معیوب در زمان مناسب

دارا بودن EMC و EMI: در نظر گرفتن مسائل مربوط به EMC و EMI در طراحی

قابلیت تغییر نرم افزاری یک سخت افزار SDR: امکان اضافه یا بروز کردن اندازهگیری و الگوریتمهای تخمین به سیستم از طریق نرم افزار

Embedded کردن یک سخت افزار: سیستم کنترل مرکزی پایش وضعیت باتری یک سیستم Embedded با استفاده از کنترل کننده سیگنال دیجیتال (DSC) است.

کم مصرف بودن: با توجه به انتخاب بهینه قطعات متناسب با Rating دستگاه و انجام محاسبات دقیق، دستگاه مصرف پایینی دارد.

Platform نویسی:  کد مربوط به DSC برد مرکزی به صورت ماژولار و شی گرا نوشته شدهاست، لذا دارای پلتفرمی است که امکان تغییرات و ادغام ویژگیهای جدید را داراست.

قابلیت استفاده از محصول در سامانههای هوایی، فضایی و یا دریایی: استفاده برای پردازش اطلاعات باتری در هر موقعیت و سامانهای

قابلیت کار در شرایط محیطی سخت (نویز محیطی، دمای فوق العاده، رطوبت بالا، گرد و خاک، ارتعاشات بالا، شتابهای بالا، سیلینگ): قابلیت کار در شرایط نویز محیطی، دمای 55°C، رطوبت 95%، گرد و خاک، ارتعاشات Zone 4

پایداری بالای محصول: عمر بالای 20 سال

Real time بودن: استفاده از DSC در پردازش، اندازهگیری و تخمین

فرکانسهای عملکردی بسیار بالا یا بسیار پایین: فرکانس پردازش 40MHz

بلوک دیاگرام محصول:

ویژگیها:

- پایش بر خط ولتاژ هر سلول و ولتاژ، جریان و دمای بانک باتری

- امکان کالیبره کردن، تنظیم و نمایش کلیه پارامترهای سیستم از طریق LCD و نرمافزار بر روی PC، موبایل یا تبلت

- دارا بودن ورودی/خروجیهای دیجیتال قابل تعریف

- ارسال و دریافت اطلاعات با پروتکل مدباس

- آلارم هشدار برای باتریهای معیوب

- ذخیره دادههای (Data Logging) مربوط به باتری

- حفاظت اضافه جریان و اضافه ولتاژ در کانالهای ورودی