شرح مسئله و اهداف شرکت برای تعریف پروژه

منبع تغذيه بدون وقفه صنعتي کنترل شونده با DSP (با قابليت موازي سازي و تقسيم هوشمند مساوي بار) (با نام تجاري UPS) دستگاهي الکترونيکي است که به منظور تأمين پيوسته انرژي و بدون هرگونه اغتشاش براي دستگاه‌هاي مصرف کننده که به اختلالات موجود در شبکه و حساس به قطع برق، مانند مجموعه هاي کامپيوتري، مخابراتي، کنترل، ابزار دقيق و آزمايشگاهي و بيمارستاني مي باشد. کاهش يا افزايش ناگهاني ولتاژ، تغيير فرکانس، انواع اعوجاج لحظه اي يا دايم، نمونه‌هايي از مشکلات ايجاد شده بر روي شبکه‌هاي برق شهري مي‌باشند.

این شرکت از توپولوژي Online Double Conversion براي UPS بهره گرفته‌است. با استفاده از اين توپولوژي مي‌توان علاوه بر تأمين انرژي از طريق باتري در حالت قطع برق، اغتشاشات شبکه مانند نوسان فرکانس و ولتاژ را جبران  کرد.  همچنين براي قابليت اطمينان بيشتر امکان موازي سازيUPS وجود داشته که در صورت خرابي يکي از دستگاه‌ها ديگري عمليات مورد نياز را انجام مي‌دهد. همچنين مي‌توان از قابليت load sharing (تقسيم بار بين دستگاه‌ها) نيز استفاده کرد.

از طرفي ديگر در صورت بروز هرگونه خطا در سيستم و يا تعميرات درحالت نرمال شبکه، تغذيه از مسير bypass تأمين  مي‌گردد. از اين مسير همچنين ميتوان براي تأمين انرژي از طريق ژنراتور در صورت  دشارژ  کامل باتري‌ها نيز استفاده کرد. در خروجي bypass نيز  بنابر درخواست متقاضي ميتوان از استابلايزر جهت بهبود کيفيت تغذيه‌ي بار بهره برد.

مشخصات فنی و قابلیت های محصول

1) بهینه سازی برای توان 400 کیلو ولت آمپر

2) قابلیت طراحی برای ولتاژهای متفاوت خروجی سه‌فاز (400 و190 ولت) و تکفاز (110 ولت و 230 ولت)

3) قابلیت تنظیم ولتاژ خروجی در مقدار تنظیم شده

4) قابلیت موازی سازی دو دستگاه با یکدیگر و تقسیم هوشمند مساوی بار بین آنها

5) دارای حفاظت‌های اضافه جریان ورودی، اضافه ولتاژهای گذرا، کاهش و افزایش ولتاژ خروجی، اضافه بار، حرارت بالا، امپدانس بالای ورودی، اتصال کوتاه

6) قابلیت تغییر تنظیمات دستگاه، کالیبراسیون و ضرایب کنترلی بوسیله نمایشگر

7) مانیتورینگ وضعیت سیستم، مقادیر کمی مهم سیستم، هشدارها و خطاها توسط نمایشگر

8) ثبت رویدادهای مهم سیستم در نمایشگر تا 1000 عدد

9) انتقال اطلاعات مهم سیستم به اتاق کنترل مشتری با پروتکل‌های RS232، RS485، Modbus RTU و Modbus SNMP

10) امکان تغییر تنظیمات و مانیتورینگ کامل سیستم به وسیله نرم افزار ویندوز

11) تنظیم ولتاژ خروجی با دقت زیر 1% و هارمونیک کمتر از 5 درصد

12) تلفات کم و بازده بالای 93%

13) پایداری خروجی در شرایط مختلف تغییرات میزان و نوع بار

14) تقسیم جریان مساوی بین سیم‌پیچ‌های ستاره و مثلث در حالت 12 پالسه بصورت اتوماتیک

15) اختصاص 50 عدد آلارم، خطا و یا وضعیت دستگاه به 32 رله کنتاکت خشک با نرم افزار برای ارسال به اتاق کنترل

16) دارای تکنولوژی سافت استارت

17) در نظر گرفتن ورودی و خروجی‌های کمکی اضافه برای کاربردهای آینده

18) سیستم Auto On هوشمند در هنگام بازگشت ولتاژ ورودی با Walk in Time قابل تنظیم

19) استفاده از میکروکنترلر DSP سری 2000 ویژه کاربردهای الکترونیک قدرت از شرکت Texas Instrument(TI) با فرکانس پردازش 150 مگاهرتز

20) طراحی ماژولار سیستم

21) ورودی و خروجی ایزوله

22) قابلیت طراحی برای توان خروجی بیش از 150 کیلووات

23) قابلیت طراحی برای ولتاژهای خروجی 24-48-110-220-400 ولت (ولتاژ لینک DC)

24) قابلیت تنظیم خودکار جریان و ولتاژ شارژر (براساس جریان و ولتاژ باتری و جریان و ولتاژ بار)

25) قابليت تنظيم خودكار شارژر براساس درجه حرارت باتری

26) سازگار با انواع مختلف باتری

27) قابلیت تست باتری به صورت دستی و خودکار

28) تقسیم جریان مساوی بین سیم‌پیچ‌های ستاره و مثلث در حالت 12 پالسه بصورت اتوماتیک

29) استفاده از استابلایزر در خروجی Bypass جهت بهبود سطح ولتاژ

- اضافه شدن مشخصات بانک باتری به دستگاه شارژر (SOC و SOH)

- اضافه کردن مبدل DC به DC برای افزایش بازده، افزایش دقت ولتاژ خروجی و قابلیت تغییر تعداد باتری موردنیاز

- اضافه شدن سیستم پایش وضعیت باتری (باتری مانیتورینگ)

- ارتقای سیستم مانیتورینگ با HMI لمسی و افزایش قابلیت های مانیتورینگ

- طراحی سیستم تهویه و خنک کاری سیستم برای توان های بالا به همراه برد تشخیص خطای عملکرد فن خنک کننده (Fan Failure)

- پیاده سازی پروتکل IEC61850 برای برد ارتباطی

- موازی کردن سوئیچ های الکترونیک قدرت برای افزایش توان (طراحی برد درایور IGBT)

- نرم افزار برنامه ریزی و کالیبراسیون سیستم

- پیاده سازی یکسوکننده PWM:

یکی از روش‌های حل چالش‌های فوق، استفاده از یکسوکننده‌های PWM می‌باشد که در آنها به جای استفاده از تریستور، از IGBT استفاده شده است. یکسوکننده‌ی PWM طراحی شده دارای ضریب توان نزدیک به 1 و THD جریان ورودی کمتر از 5 درصد در بار کامل است. همچنین، این مبدل‌ دارای ویژگی‌های زیر نیز می‌باشد:

رفتار دینامیکی سریع‌تر

مبدل دو طرفه جهت بازگشت انرژی به شبکه: از آنجا که برای تست باتری‌ها نیاز داریم تا آنها را دشارژ کنیم، به جای اتلاف انرژی باتری در دشارژ با توپولوژی یکسوکننده PWM امکان برگشت انرژی باتری به شبکه وجود دارد، که پیاده سازی این قابلیت در برنامه تیم تحقیق و توسعه قرار دارد.